# Wybór rodzaju i nastaw regulatora ciągłego

### Przebieg realizacji ćwiczenia laboratoryjnego

- Stworzyć układ automatycznej regulacji zawierający obiekt i regulator.

- Dobrać optymalne parametry regulatorów.

- Zbadać wpływ współczynnika wzmocnienia regulatora na przebiegi przejściowe przy zadawaniu wymuszenia skokowego jako sterowanie lub zakłócenie.

### Podstawy teoretyczne

W praktyce automatyki rozpowszechnione jest zastosowanie regulatorów proporcjonalno-całkujących (PI) i proporcjonalno-całkująco-różniczkujących (PID), transmitancji których można przedstawić w następującej postaci:

GPI=kpTIs+1TIs	(1)

GPID=kPTIs+1TDs+1TIs	(2)

gdzie: kP – współczynnik wzmocnienia regulatora, TI – czas zdwojenia akcji całkującej, TD – czas wyprzedzania akcji różniczkującej.

Podstawowym warunkiem wyboru rodzaju regulatora jest znajomość własności obiektu regulacji. Przybliżone transmitancje obiektów statycznych przedstawia się najczęściej w postaci:

Go=exp−τskoT1s+1	(3)

lub:

Go=exp−τskoT1s+1T2s+1	(4)

gdzie: k – współczynnik wzmocnienia obiektu, T1, T2 – stałe czasowe obiektu regulacji,  – czas opóźnienia. Przy czym T1>T2>>

Przy dość małych czasach opóźnienia  mnożnik exp(-s) można przenieść do mianownika i przedstawić w postaci szeregu Taylora, ograniczając go dwoma pierwszymi członami:

expτs≃1+τs

wówczas transmitancje obiektu regulacji można zapisać w następującej postaci:

Go=koT1s+1τs+1	(5)

Go=koT1s+1T2s+1τs+1	(6)

Metoda pełnej kompensacji polega na tym, że parametry regulatorów dobierano tak, aby skompensować większe stałe czasowe obiektu regulacji. Transmitancję układu otwartego obiektu wg wzoru (5) z PI-regulatorem (1) można zapisać w postaci:

G=kpkoTITIs+1sT1s+1τs+1	(7)

Ponieważ większy wpływ na czas regulacji ma większa stała czasowa T1, zgodnie z poleceniami przyjmujemy czas zdwojenia regulatora TI równy stałej czasowej T1 (TI = T1). Wówczas transmitancja układu zamkniętego przyjmuje postać:

Gz=1τKs2+1Ks+1, K=kpkoTI	(8)

Podana transmitancja przedstawia element oscylujący, dla którego minimalny czas regulacji można osiągnąć przy współczynniku tłumienia ξ=2, wówczas optymalny współczynnik wzmocnienia regulatora powinien być równy:

kp=T12koτ	(9)

Podobną zasadę stosujemy w przypadku obiektu wg (4). Wówczas TI = T1, TD = T2, współczynnik wzmocnienia wyznaczamy ze wzoru (9).

### Przygotowanie i wykonanie ćwiczenia laboratoryjnego

- Uruchomić Matlab, otworzyć Simulink Library Browser, stworzyć nowy model (rys.1);

a

b

Rys.1. Schemat układu regulacji. a – nazwy bloków Matlaba, b – po zastąpieniu nazw bloków

- Stworzyć obiekt (wewnątrz bloku Obiekt na rys. 1) przedstawiony na rys.2 (parametry licznika, mianownika i elementu opóźniającego zadać jako zmienne, a nie jako liczby);

- Stworzyć PI-regulator przedstawiony na rys.3;

- W oknie poleceń Matlaba wpisać wartości parametrów obiektu (T1, , ko);

- Obliczyć i zadać wartości parametrów PI-regulatora (TI, kP);

Rys.2. Schemat obiektu regulacji według wzoru (3).

Rys.3. Schemat PI-regulatora według wzoru (1).

- Przeprowadzić symulację, uzyskując odpowiedź na wymuszenie skokowe podawane jako sterowanie lub zakłócenie, zmieniając wartość współczynnika wzmocnienia kP i analizując uzyskane wyniki;

- Stworzyć obiekt przedstawiony na rys.4;

- Stworzyć PID-regulator przedstawiony na rys.3;

- W oknie poleceń Matlaba wpisać wartości parametrów obiektu (T1, T2, , ko);

- Obliczyć i zadać w oknie poleceń wartości parametrów PI-regulatora (TI, TD, kP);

Rys.4. Schemat obiektu regulacji według wzoru (4).

Rys.5. Schemat PID-regulatora według wzoru (2).

- Przeprowadzić symulację, uzyskując odpowiedź na wymuszenie skokowe podawane jako sterowanie lub zakłócenie, zmieniając wartość współczynnika wzmocnienia kP i analizując uzyskane wyniki;

### Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego

Sprawozdanie powinno zawierać:

- Schematy blokowe układu, obiektów i regulatorów.

- Parametry obiektu regulacji zgodnie z wariantem i optymalne parametry regulatorów, skopiowane z okna zmiennych Matlaba.

- Przebiegi przejściowe (odpowiedzi na wymuszenie skokowe) przy zadaniu oddzielnie sterowania i zakłócenia dla regulatorów PI oraz PID.

- Wnioski.

Tablica 1. Warianty.

| Numer wariantu | Obiekt 1 |  |  | Obiekt 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ko | T, s | , s | ko | T1, s | T2, s | , s |
| 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1,1 |
| 2 | 2 | 9 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1,0 |
| 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0,5 |
| 4 | 4 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0,4 |
| 5 | 0,5 | 6 | 1 | 0,5 | 10 | 5 | 1,2 |
| 6 | 0,6 | 5 | 2 | 0,6 | 9 | 4 | 0,9 |
| 7 | 0,7 | 10 | 3 | 0,7 | 8 | 3 | 0,8 |
| 8 | 0,8 | 9 | 1 | 0,8 | 7 | 3 | 0,7 |
| 9 | 0,9 | 8 | 2 | 0,9 | 6 | 3 | 0,6 |
| 10 | 1,0 | 7 | 1 | 1,0 | 5 | 1 | 0,2 |
| 11 | 1,1 | 6 | 2 | 1,1 | 10 | 2 | 0,8 |
| 12 | 1,2 | 5 | 1 | 1,2 | 9 | 4 | 1,2 |
| 13 | 1,3 | 10 | 2 | 1,3 | 8 | 1 | 0,3 |
| 14 | 1,4 | 9 | 4 | 1,4 | 7 | 3 | 0,9 |
| 15 | 1,5 | 8 | 3 | 1,5 | 6 | 3 | 0,8 |
| 16 | 1,6 | 7 | 2 | 1,6 | 5 | 1 | 0,3 |
| 17 | 1,7 | 6 | 1 | 1,7 | 10 | 5 | 1,2 |
| 18 | 1,8 | 5 | 1 | 1,8 | 9 | 4 | 1,1 |
| 19 | 1,9 | 10 | 3 | 1,9 | 8 | 3 | 0,9 |
| 20 | 2,0 | 9 | 2 | 2,0 | 7 | 1 | 0,3 |
| 21 | 2,1 | 8 | 1 | 2,1 | 6 | 2 | 0,3 |
| 22 | 2,2 | 7 | 2 | 2,2 | 5 | 2 | 0,5 |
| 23 | 2,3 | 6 | 1 | 2,3 | 10 | 3 | 0,9 |
| 24 | 2,4 | 5 | 1 | 2,4 | 9 | 3 | 0,7 |
| 25 | 2,5 | 10 | 2 | 2,5 | 8 | 3 | 0,5 |